Análisis de Ingeniería de Comunicaciones Tácticas: Protocolo Titán y Despliegue de Redes GSM/EDGE en Entornos de Misión Crítica

1. Introducción y Contextualización del Reto

El Protocolo Titán representa un desafío de ingeniería en telecomunicaciones enfocado en la disponibilidad y resiliencia de las comunicaciones en situaciones de crisis. La Agencia de Gestión de Crisis demanda el diseño de una red táctica basada en el estándar GSM/EDGE (GSM-900), priorizando la robustez sobre la capacidad masiva de datos. Esta elección se fundamenta en la madurez de la tecnología para servicios de voz y coordinación de equipos en entornos hostiles.

La investigación se estructura siguiendo el modelo técnico-académico para evaluar la viabilidad de la red en dos escenarios con desafíos técnicos opuestos: la movilidad extrema en un valle ferroviario y la densidad espectral en un campamento base de emergencias.

2. Escenarios de Operación

El diseño se somete a dos entornos operativos críticos que definen los límites físicos y lógicos del sistema:

- Escenario A (Convoy de alta velocidad): Despliegue lineal en una vía férrea que cruza un valle, con celdas de $R = 3$ km. El reto principal es la movilidad extrema a velocidades de $50 \text{ km/h}$ y $250 \text{ km/h}$. Se debe analizar cómo el efecto Doppler y la variación temporal del canal afectan la estabilidad de la comunicación durante un timeslot GSM de $577 \mu\text{s}$.

- Escenario B (Campamento base): Entorno de alta densidad con múltiples equipos de rescate y celdas de $R = 1,5$ km. El desafío radica en la eficiencia del espectro utilizando 24 portadoras en un clúster de tamaño $N = 4$. Requiere planificación meticulosa de frecuencias, control de interferencia co-canal y certificación de emisiones bajo normativa europea.

3. Metodología y Fundamentos Matemáticos

Para garantizar la reproducibilidad del estudio, se emplean las siguientes expresiones físicas y matemáticas:

3.1. Cinemática y Efecto Doppler

La velocidad del móvil debe convertirse al sistema internacional ($m/s$) para el cálculo del desplazamiento de frecuencia:

$$v_{m/s} = \frac{v_{km/h}}{3,6}$$

El desplazamiento Doppler máximo ($f_d$) se obtiene mediante:

$$f_d = \frac{v \cdot f_c}{c}$$

Donde $v$ es la velocidad del móvil, $f_c$ la frecuencia portadora ($900 \text{ MHz}$) y $c$ la velocidad de la luz ($3 \times 10^8 \text{ m/s}$).

3.2. Estabilidad Temporal del Canal

El tiempo de coherencia ($T_c$), que define el intervalo de invarianza del canal, se calcula como:

$$T_c \approx \frac{0,423}{f_d}$$

Este valor se comparará con la duración de la ráfaga GSM ($T_{burst} = 577 \mu\text{s}$) para determinar si el desvanecimiento es rápido o lento.

3.3. Planificación Celular e Interferencia

La distancia de reutilización ($D$), que separa dos celdas que usan la misma frecuencia, es:

$$D = R \cdot \sqrt{3N}$$

La relación señal-interferencia ($C/I$) en el peor caso para una geometría hexagonal con $N_I=6$ interferentes en el primer nivel es:

$$\frac{C}{I} \approx \frac{1}{6} \cdot \left(\frac{D}{R}\right)^n = \frac{1}{6} \cdot (\sqrt{3N})^n$$

Donde $n$ es el exponente de pérdidas por propagación (típicamente $n=4$).

3.4. Metrología de Ruido

El suelo de ruido o Nivel de Ruido Promedio Visualizado (DANL) del analizador de espectro se determina por:

$$DANL(dBm) = -174 \text{ dBm/Hz} + 10 \cdot \log_{10}(RBW) + NF - 2,51 \text{ dB}$$

Donde $RBW$ es el ancho de banda de resolución seleccionado y $NF$ la figura de ruido del equipo ($6 \text{ dB}$). El factor $-2,51 \text{ dB}$ corrige la respuesta del detector de registro logarítmico.

4. Capa Física y Acceso: FDMA / TDMA

La red Titán utiliza una arquitectura de acceso mixto para gestionar los recursos en ambos escenarios:

- FDMA (Acceso Múltiple por División de Frecuencia): El espectro se segmenta en portadoras (ARFCN) de $200 \text{ kHz}$ de ancho de banda. Esto permite la separación física de señales en el dominio de la frecuencia para evitar interferencias inmediatas.

- TDMA (Acceso Múltiple por División de Tiempo): Cada portadora se divide en 8 timeslots por trama. Un usuario ocupa una ranura de $577 \mu\text{s}$ cada $4,615 \text{ ms}$. Esta estructura es crítica para el Escenario A, donde la ráfaga debe completarse antes de que el canal cambie significativamente.

5. Propagación y Caracterización del Canal Radio

El canal radioeléctrico varía según el entorno de la misión:

- Fading por Multitrayecto: Las señales llegan al receptor por múltiples caminos debido a reflexiones.

  - Distribución de Rayleigh: Aplicable en el Escenario A (valle) cuando no hay línea de visión directa (NLOS).

  - Distribución de Rician: Aplicable en el Escenario B (campamento) si existe una componente dominante clara (LOS) desde una antena elevada.

- Tiempo de Coherencia: Es el parámetro que dicta si la ecualización de la ráfaga GSM será efectiva. En misiones críticas, si $T_c < T_{burst}$, se produce desvanecimiento rápido, comprometiendo la integridad de los datos.

6. Planificación de Red: Reutilización y Canales Lógicos

Para el campamento base (Escenario B), la planificación de frecuencias es vital:

- Reutilización Celular ($N=4$): Permite distribuir las 24 portadoras asignando 6 ARFCNs por celda. Esto maximiza la capacidad en el área táctica pero reduce la distancia de protección $D$.

- Canales Lógicos:

  - BCCH (Broadcast Control Channel): Canal de difusión esencial para que los terminales encuentren la red táctica. Se emite a potencia constante y nunca usa saltos de frecuencia para servir como referencia estable.

  - TCH (Traffic Channel): Transporta la voz y datos de los equipos de rescate. Estos pueden usar frequency hopping para mejorar la robustez frente al desvanecimiento selectivo.

7. Análisis de Resultados: Pruebas de Movilidad y Medida

7.1. Evaluación Doppler (Escenario A)

| Parámetro | v=50 km/h | v=250 km/h |
| --- | --- | --- |
| Velocidad ($m/s$) | $13,89 \text{ m/s}$ | $69,44 \text{ m/s}$ |
| Desviación Doppler ($f_d$) | $41,67 \text{ Hz}$ | $208,33 \text{ Hz}$ |
| Tiempo de Coherencia ($T_c$) | $10,15 \text{ ms}$ | $2,03 \text{ ms}$ |
| Relación $T_c / T_{burst}$ | $17,6$ | $3,5$ |

Interpretación: A $250 \text{ km/h}$, el canal es solo 3,5 veces más lento que la ráfaga. Aunque sigue siendo "fading lento" ($T_c > T_{burst}$), la proximidad de los valores indica que la variación de fase durante los $577 \mu\text{s}$ es considerable, lo que requiere un uso estricto de los bits de entrenamiento de la ráfaga para una ecualización correcta.

7.2. Planificación Espectral (Escenario B)

Con $N = 4$ y $R = 1,5 \text{ km}$:

- Distancia de Reutilización: $D = 1,5 \cdot \sqrt{12} \approx 5,19 \text{ km}$.

- Relación $C/I$: Utilizando $n=4$, $C/I \approx \frac{1}{6} \cdot (3,46)^4 \approx 23,8$ ($13,8 \text{ dB}$).

Conclusión: La relación $C/I$ resultante ($13,8 \text{ dB}$) es superior al umbral mínimo de GSM de $9 \text{ dB}$, garantizando comunicaciones libres de interferencia co-canal significativa en el campamento.

7.3. Instrumentación y Certificación (Directiva RED)

Bajo la Directiva RED 2014/53/UE, los equipos deben demostrar un uso eficiente del espectro. El ajuste del RBW impacta directamente en la sensibilidad de la medida:

| RBW | Factor 10log10​(RBW) | DANL calculado (NF=6dB) |
| --- | --- | --- |
| $100 \text{ kHz}$ | $50 \text{ dB}$ | $-120,5 \text{ dBm}$ |
| $10 \text{ kHz}$ | $40 \text{ dB}$ | $-130,5 \text{ dBm}$ |
| $1 \text{ kHz}$ | $30 \text{ dB}$ | $-140,5 \text{ dBm}$ |

Un RBW de $1 \text{ kHz}$ ofrece la mayor sensibilidad para detectar emisiones espurias ilegales, aunque a costa de un tiempo de barrido mayor que podría dificultar la captura de ráfagas transitorias.

8. Conclusiones

La investigación del Protocolo Titán confirma que la tecnología GSM/EDGE es una solución viable y robusta para misiones críticas. El análisis matemático demuestra que el sistema tolera velocidades de hasta $250 \text{ km/h}$ manteniendo la coherencia temporal de la ráfaga, y que una planificación con clúster $N=4$ ofrece un equilibrio óptimo entre capacidad y protección frente a interferencias ($13,8 \text{ dB} > 9 \text{ dB}$). El cumplimiento de la Directiva RED mediante medidas precisas de laboratorio garantiza que el despliegue táctico operará dentro de los límites legales de coexistencia espectral.